SABOR PAMPEANO

Análisis Detallado de Discrepancias:
Presupuestos de Aire Comprimido vs. Pliego Original

A pedido de Dirección, se desglosan las diferencias técnicas precisas entre lo que se solicitó en el pliego y lo que cotizó cada proveedor, detectando desvíos importantes en las ofertas.

CONCLUSIÓN DE DESVÍOS:

⚠️ PROVÍN S.A. cotizó un equipo con tecnología diferente (Tornillo en vez de Pistón), de menor potencia (3 HP vs 5.5 HP solicitados), mezcló diámetros de cañería (20mm y 25mm) y cotizó mangueras de 12mm cuando el estándar solicitado era 10mm. Además, no cotizaron el regulador de presión y ofrecen accesorios de tanque sin manómetro.

✅ CASA BERNABÉ ofreció equipos superiores a lo pedido (7.5 HP vs 5.5 HP / 300L vs 200L) manteniendo un precio sumamente competitivo final con IVA.

| Requerimiento Original (Pliego) | PROVÍN S.A. (Análisis Técnico) | CASA BERNABÉ / MEGA HERRERÍA |
| --- | --- | --- |
| Compresor Industrial Pedido: Pistón, 5.5 HP | ❌ DESVÍO CRÍTICO: Cotizó Kaeser SX3 a TORNILLO de 3 HP (0.34 m3/min). Tecnología muchísimo más cara ($8.284 USD + IVA) y con menos potencia nominal de la requerida. | ✅ SUPERA PLIEGO: Casa Bernabé cotizó Pistón de 7.5 HP Trifásico (620 L/min). Excelente. Precio: $1.564 - $1.622 USD Final con IVA. |
| Tanque Pulmón Pedido: 200 Litros min. | ❌ DESVÍO: Cotizó tanque vertical separado de 350L ($2.435 USD) + Accesorios SIN MANÓMETRO ($426 USD). Muy costoso. | ✅ CUMPLE: Casa Bernabé incluye tanque de 300 Litros integrado en el equipo. |
| Filtro y Regulador Pedido: Filtro 5µ y Regulador de presión c/ manómetro 1/2" | ❌ INCOMPLETO: Cotizó Filtro F6KB ($444 USD) pero NO COTIZÓ el regulador de presión solicitado. | - (A comprar aparte si se opta por Bernabé) |
| Tubería Principal Pedido: Aluminio SmartPipe 25mm | ❌ DESVÍO: Cotizó caños de 25mm ($55 USD) pero mezcló e incluyó caños de 20mm ($53 USD). Se debe pedir que unifiquen todo en 25mm. | - (No aplica, Casa Bernabé solo vende compresor) |
| Mangueras de Bajada Pedido: Poliuretano 10mm (Estándar planta) | ❌ DESVÍO: Cotizó mangueras FESTO PUN-H de 12mm (Exterior) y racores para 12mm. Esto rompe la estandarización de 10mm. | - |
| Casilla Metálica Compresor Pedido: Techo y laterales rebatibles | - (No cotizan herrería) | ✅ CUMPLE: Mega Herrería cotizó la estructura en chapa 18g por $1.237 USD (~1.8M ARS). |