| SABOR PAMPEANO Producción de Alimentos | Documento: Pliego de Bases y Condiciones Ref: SP-OC-2026-003 Fecha: 07/05/2026 Rev: 0 |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN Y MONTAJE DE MAMPARA DIVISORIA PARA ÁREA DE AMASADO

DIRIGIDO A: Metalúrgica Belacuhr

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2026

# 1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto definir los requisitos y condiciones para la contratación de los trabajos de diseño, fabricación, provisión y montaje de una mampara divisoria para el área de amasado, ubicada en la planta de producción de Sabor Pampeano.

El objetivo es delimitar físicamente el sector de amasado respecto al resto de la cocina, garantizando la contención de harinas y polvos en suspensión, manteniendo la visibilidad operativa y cumpliendo con los requisitos de higiene y seguridad alimentaria aplicables.

# 2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales, equipamiento y mano de obra necesaria para la ejecución de los siguientes trabajos:

## 2.1. Estructura Metálica

Diseño, fabricación y montaje de la estructura portante de la mampara.

Dimensiones aproximadas: 4,00 m de largo × 2,00 m de profundidad × 2,50 m de alto (sujetas a verificación en obra).

La mampara se adosará a dos (2) paredes existentes de la cocina (esquina), conformando un recinto semicerrado en forma de "L".

Material sugerido: perfilería de aluminio anodizado o acero inoxidable. El contratista deberá proponer la materialidad más adecuada para un ambiente de producción de alimentos.

La estructura deberá soportar los paneles de cerramiento sin deformaciones ni vibraciones.

## 2.2. Paneles de Cerramiento

Provisión e instalación de paneles translúcidos o transparentes que permitan la visibilidad desde y hacia el interior del recinto.

Material sugerido: policarbonato compacto de 6 a 8 mm (paredes) y policarbonato alveolar de 6 mm (techo).

Los paneles deberán ser de fácil limpieza, resistentes a la humedad y a productos de limpieza de uso alimentario.

El cerramiento deberá incluir un techo para contener la proyección vertical de polvo de harina durante el amasado.

## 2.3. Acceso — Puerta Corrediza

Provisión e instalación de una (1) puerta corrediza de dos hojas como acceso principal.

Ancho libre de paso mínimo: 1,35 m (ingreso/egreso de carros, bandejas y operarios).

Riel superior y/o inferior con desplazamiento suave y silencioso.

Sistema de cierre o tope para mantener la puerta abierta o cerrada.

Se valorará la inclusión de una cortina de lamas de PVC transparente en el vano de la puerta como barrera adicional de contención de polvo.

## 2.4. Ventilación / Extracción

Provisión e instalación de al menos un (1) extractor de aire en la parte superior, con filtro para retener partículas de harina.

El contratista deberá dimensionar la capacidad de extracción en función del volumen del recinto (~20 m³).

Se deberá prever una salida de aire que no contamine otros sectores de producción.

## 2.5. Sellado y Terminaciones

Sellado perimetral de la unión entre la estructura y las paredes/piso existentes (silicona sanitaria o equivalente).

Terminaciones prolijas, sin aristas cortantes ni rincones inaccesibles que acumulen suciedad.

# 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES

Las siguientes especificaciones son referenciales. El contratista podrá proponer alternativas equivalentes o superiores:

| Elemento | Especificación Referencial | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | 4,00 m × 2,00 m × 2,50 m (L×P×A) | Verificar en obra. Adosada a 2 paredes |
| Estructura | Aluminio anodizado o acero inoxidable | Apto para ambiente alimentario |
| Paneles laterales | Policarbonato compacto 6-8 mm | Transparente o translúcido |
| Techo | Policarbonato alveolar 6 mm | Liviano, aislante, translúcido |
| Puerta corrediza | 2 hojas, paso libre ≥ 1,35 m | Riel superior y/o inferior |
| Cortina lamas | PVC transparente 8-10 mm | Opcional, en vano de puerta |
| Extractor | 1 unidad mín., con filtro | Dimensionar según vol. ~20 m³ |
| Sellado | Silicona sanitaria o equivalente | Apto contacto alimentario |

# 4. REQUISITOS GENERALES

Todos los materiales deberán ser aptos para plantas de producción de alimentos.

La mampara no deberá generar contaminación cruzada ni interferir con procesos adyacentes.

Materiales resistentes a humedad, temperatura y productos de limpieza estándar de la industria alimentaria.

Instalación en planta en funcionamiento: coordinar horarios con el responsable de planta.

Relevamiento dimensional en obra previo a la fabricación.

# 5. RESPONSABILIDADES

## 5.1. Del Contratista (Metalúrgica Belacuhr)

Provisión de la totalidad de materiales, perfilería, paneles, herrajes, tornillería y selladores.

Mano de obra calificada para fabricación, transporte y montaje.

Relevamiento dimensional en obra previo a la fabricación.

Herramientas, equipos y elementos de seguridad personal.

Limpieza diaria del área de trabajo y retiro de residuos.

Cumplimiento de normas de seguridad e higiene vigentes.

Garantía sobre trabajos y materiales (mínimo 6 meses).

## 5.2. Del Comitente (Sabor Pampeano)

Acceso al área de trabajo en horarios acordados.

Provisión de energía eléctrica para los trabajos.

Designación de un responsable para coordinación y aprobación.

# 6. CONDICIONES COMERCIALES

La oferta deberá contemplar:

| Ítem | Descripción | Incluir en la Oferta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Precio total de materiales | Detalle por rubro |
| 2 | Precio total de mano de obra (fabricación + montaje) | Detalle por disciplina |
| 3 | Plazo de ejecución estimado | En días hábiles |
| 4 | Costo por día extra de mano de obra | Precio unitario ($/día) |
| 5 | Forma de pago | Anticipo / Facturado / Sin facturar / Plazos |
| 6 | Validez de la oferta | En días corridos |
| 7 | Garantía | Plazo y condiciones |
| 8 | Flete / Transporte | Incluido o no |

## 6.1. Forma de Pago

El contratista deberá presentar al menos dos (2) alternativas de pago:

Contado efectivo / Transferencia bancaria.

Pago mediante eCheq a 15 o 30 días.

Indicar si requiere anticipo y el porcentaje. Discriminar montos facturados y no facturados.

## 6.2. Variaciones y Costos Adicionales

NOTA IMPORTANTE: Cualquier variación respecto al alcance original deberá ser informada previamente con su costo unitario para aprobación del comitente antes de ejecutarse.

# 7. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS

El contratista deberá incluir en su oferta un cronograma con la siguiente secuencia sugerida:

| Etapa | Descripción | Orden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relevamiento dimensional en obra | 1° |
| 2 | Fabricación en taller | 2° |
| 3 | Transporte a planta | 3° |
| 4 | Montaje estructura y anclaje | 4° |
| 5 | Instalación paneles, puerta y cortina | 5° |
| 6 | Instalación extractor de aire | 6° |
| 7 | Sellado perimetral y terminaciones | 7° |
| 8 | Limpieza final y entrega | 8° |

# 8. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

Inspección conjunta de calidad de fabricación, montaje y terminaciones.

Verificación de operación de puerta corrediza y extractor.

Verificación del sellado perimetral y ausencia de fugas de polvo.

Entrega del área limpia, libre de residuos de obra.

Defectos detectados deberán corregirse sin costo dentro del período de garantía.

# 9. APROBACIÓN DE MATERIALES Y TERMINACIONES

Toda elección de materiales, terminaciones, colores, modelos o marcas queda sujeta a la aprobación exclusiva de Sabor Pampeano.

Material y sección de la perfilería.

Tipo, espesor y marca de los paneles.

Diseño y mecanismo de la puerta corrediza.

Marca y capacidad del extractor.

Tipo de sellador perimetral.

Color y terminación de la estructura.

El contratista deberá presentar opciones con marca, modelo y precio para cada ítem donde existan variantes.

# 10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Junto con la oferta, el contratista deberá presentar:

Presupuesto detallado por ítem.

Descripción técnica de materiales ofrecidos.

Esquema o croquis de la mampara propuesta.

Cronograma de obra.

Certificado de cobertura de ART del personal.

Constancia de inscripción impositiva vigente.

# 11. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

Completar la siguiente tabla:

| Ítem | Descripción | Materiales ($) | Mano de Obra ($) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Estructura metálica (perfilería, anclajes) |  |  |  |
| 2.2 | Paneles cerramiento (laterales + techo) |  |  |  |
| 2.3 | Puerta corrediza (2 hojas + riel) |  |  |  |
| 2.4 | Cortina lamas PVC |  |  |  |
| 2.5 | Extractor de aire con filtro |  |  |  |
| 2.6 | Sellado perimetral y terminaciones |  |  |  |
| 2.7 | Flete / Transporte |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo por día extra de mano de obra |  |
| Plazo de fabricación (días hábiles) |  |
| Plazo de montaje en obra (días hábiles) |  |
| Validez de la oferta (días corridos) |  |
| Garantía (meses) |  |

_______________________________________________

Ing. Juan Manuel Grasso

Jefe de Operaciones

Sabor Pampeano