SABOR PAMPEANO

Plan de Reestructuración de Fábrica

Resumen Ejecutivo — Abril 2026

# Principio Rector

PRIMERO DEFINIR, DESPUÉS CONSTRUIR.
No se mueve nada físico hasta que todo esté documentado y aprobado en papel. Así evitamos rehacer y perder plata.

# ETAPA 1 — DEFINIR

En escritorio, sin tocar la planta.

## Paso 1: Definir las Líneas de Producción

Documentar el recorrido completo de cada producto, desde que entra la materia prima hasta que sale como producto terminado.

6 líneas: Conservas, Tartas/Tortillas, Hummus/Patés, Viandas, Aceite/Aceto, Liofilización.

Para cada una: flujo físico, máquinas que usa, insumos, tiempos, controles de calidad.

Incluye el esquema de tiempos del Abatidor compartido (liofilización + tartas).

Entregable: Diagrama de flujo por línea de producción.

## Paso 2: Definir los Protocolos de Trabajo

Escribir los procedimientos paso a paso para cada operación de la fábrica.

Protocolo de producción (por línea)

Protocolo de etiquetado

Protocolo de recepción de mercadería

Protocolo de despacho de PT (incluye escaneo con código de barras)

Protocolo de limpieza y sanitización

Protocolo de apertura y cierre de turno

Entregable: Documento de procedimientos operativos.

## Paso 3: Confirmar el Recetario

Revisar las recetas existentes con el chef de la tarde. Confirmar cantidades, tiempos y temperaturas. Cerrar las versiones definitivas.

Entregable: Recetario definitivo, listo para imprimir y plastificar.

## Paso 4: Definir el Plan de Mantenimiento

Para cada máquina de la fábrica, definir qué se inspecciona, cuándo, y qué partes se cambian y con qué frecuencia.

18 equipos: Rational, Horno, Freidora, Anafes, Roboqbo, Autoclave, LSL, RSL, Amasadora, Sobadora, Liofilizadora, Abatidor, Enfriadora, Selladora, Turbovar, Bomba, Freezer, Compresor.

Fichas individuales por equipo + calendario maestro consolidado.

Entregable: Fichas de mantenimiento plastificadas + calendario general.

## Paso 5: Definir el Esquema de Seguridad

Establecer qué accesos se restringen, dónde van las cámaras, y cómo funciona el sistema de pedido interno para el almacén de secos.

| Medida | Detalle |
| --- | --- |
| Puertas con cerradura | Separar cocina del depósito PT / MP / despacho. Empleados de cocina solo acceden a cocina. |
| Almacén de secos | Sistema de pedido interno. Cocina pide, depósito entrega, se registra. El empleado NO entra al depósito de PT. |
| Cámaras de seguridad | Depósito PT, zona de despacho/carga, accesos principales, almacén de secos. |
| Carga a camiones | Lector de código de barras para verificar órdenes de entrega ítem por ítem. Tipo caja de supermercado. |

Entregable: Plano con puntos de seguridad + lista de compras (cerraduras, cámaras, lector).

# ETAPA 2 — CONSTRUIR / COMPRAR

Con las definiciones aprobadas.

## Paso 6: Cotizar y contratar la mampara de amasado

Mampara cerrada por los lados y por arriba con ventilación, para la zona de Amasadora + Sobadora. Obra tercerizada.

Entregable: Presupuesto aprobado + fecha de instalación.

## Paso 7: Comprar e instalar seguridad

Cerraduras, cámaras, señalización, lector de código de barras.

Entregable: Sistema de seguridad operativo.

## Paso 8: Imprimir y plastificar documentación operativa

Fichas de mantenimiento (junto a cada máquina), recetario plastificado (en cocina), carteles de señalización.

Entregable: Documentación visible en planta.

# ETAPA 3 — IMPLEMENTAR

Poner en marcha.

## Paso 9: Reorganizar el depósito de PT

Definir zonas por familia de producto, implementar FIFO, separar "Liberado" de "En Cuarentena", etiquetar estantes, definir zona de picking para despacho.

Entregable: Depósito organizado y señalizado.

## Paso 10: Implementar el sistema digital de reportes

Formulario móvil para que los encargados de turno carguen producción, mermas, descartes, controles de calidad (°Brix, PH), comentarios. La información viaja directo a un Excel centralizado. Reemplaza los mensajes de WhatsApp.

Entregable: Sistema funcionando, encargados capacitados.

## Paso 11: Capacitar al personal

Bajar los protocolos, el recetario, el sistema de reportes y las reglas de seguridad a cada turno.

Turno mañana: producción, protocolos, mantenimiento.

Turno tarde: recetario confirmado con el chef, protocolos, reportes.

Responsables de depósito: sistema de pedido de insumos, despacho con código de barras.

Entregable: Personal operando con los nuevos procedimientos.

# ETAPA 4 — OPERAR Y AJUSTAR

Mejora continua.

## Paso 12: Monitorear, corregir y evolucionar

Con el sistema digital funcionando, revisar los datos de producción semanalmente. Ajustar tiempos, recetas, flujos según la realidad operativa.

Dashboard de producción (tablas dinámicas sobre la hoja Registros).

Integración futura con Tango (diferida, no prioritaria).

Evaluar nuevas líneas de producción (liofilización).

# Vista Rápida

| Etapa | Pasos | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| 1. DEFINIR | 1 a 5 | Escritorio. No se toca nada físico. |
| 2. CONSTRUIR | 6 a 8 | Compras, obras, impresiones. |
| 3. IMPLEMENTAR | 9 a 11 | Reorganizar, sistema digital, capacitación. |
| 4. OPERAR | 12 | Monitoreo y mejora continua. |

Primero cerramos todo en papel.
Después ejecutamos con las definiciones firmes.
Así evitamos rehacer y perder plata.