ENVASADORAS DE VACIO LINEA EH

MANTENIMINETOS DEL USUARIO: El mantenimiento descripto a continuación es preventivo y podrá ser realizado por el usuario.

Ilustración 1 Envasadora de vacío Ehrlich

Ilustración 2: vista de motor.

Ilustración 3: Despiece de componentes.

# Componentes:

1 – Burlete de tapa.

2 – Cinta teflonada.

3 – Barra soldante.

4 – Tapa da acceso a la bomba.

5 – Tornillos para fijación del ítem 4.

6 – Tapa posterior de la unidad.

7 – Tornillos para fijación del ítem 6.

8 – Tornillo de drenaje de aceite.

9 – Tornillo de carga de aceite.

10 – Visor de nivel de aceite.

11 – Tornillos para fijación de la tapa de acceso al filtro de aceite.

12 – Tapa de acceso al filtro de aceite.

13 – Junta de tapa de ítem 12.

14 – O’ring del filtro de aceite.

15 – Filtro de aceite.

MANTENIMINETOS:

## 1) SUSTITUCION DEL BURLETE DE TAPA (POS. 1)

• Sustraer el burlete posición 1 de la guía de la tapa.

• Limpiar la ranura.

• Cortar el nuevo burlete (con una trincheta / cúter) a la misma longitud que el que fue sustraído.

• Colocar el nuevo burlete SIN NINGUN TIPO DE ADHESIVO.

## 2) SUSTITUCION DE LA CINTA TEFLONADA (POS. 2)

• Extraer la barra soldante de las guías cilíndricas hacia arriba y luego hacia adelante (posición 3). Si se quiere trabajar con más comodidad se pueden desconectar los terminales de los cables.

• Despegar la cinta teflonada vieja (posición 2).

• Limpiar la barra soldante con alcohol.

• Colocar la nueva cinta teflonada auto-adhesiva (ya viene cortada a medida por pedido).

• Colocar la barra soldante posición 3 en las guías cilíndricas.

## 3) VERIFICACION DEL NIVEL DE ACEITE (POS. 10)

• Desenroscar (en sentido anti-horario) los 4 tornillos posición 5 (ubicados en la parte lateral derecha de la carcasa) con un destornillador plano o Phillips.

• Extraer la tapa de acceso posición 4.

• Verificar el nivel mediante el indicador posición 10, el mismo deberá estar a ¾ de su máxima capacidad (altura del nivel de aceite). De no ser así, llenar hasta llegar a dicha marca. Esto se logra extrayendo en sentido anti-horario el tornillo de carga de aceite posición 9 con una llave francesa.

• Colocar el tornillo de llenado, la tapa de acceso posición 4 y los tornillos posición 5.

## 4) SUSTITUCION DEL ACEITE Y DEL FILTRO (POS. 14 y 15)

• Desenroscar (en sentido anti-horario) los 4 tornillos posición 5 (ubicados en la parte lateral derecha de la carcasa)

• Extraer la tapa de acceso posición 4.

• De querer hacer una limpieza a fondo del circuito de aceite junto con el cambio del mismo, extraer en sentido anti-horario el tornillo de llenado de aceite posición 9 con una llave francesa, colocar un poco de nafta, thinner o querosene y esperar media hora antes de drenar el aceite.

• Colocar una bandeja de 1 litro de capacidad como mínimo por debajo de la unidad.

• Desenroscar en sentido anti-horario el tornillo de drenaje de aceite posición 8 con una llave francesa.

• Volcar levemente la unidad de izquierda a derecha (vista de frente) a fin de evacuar la totalidad del aceite remanente.

• Extraer la tapa posterior posición 6 desenroscando con un destornillador plano o Phillips los tornillos posición 7.

• Desenroscar los bulones posición 11 en sentido anti-horario mediante una llave tubo, fija o francesa.

• Extraer la tapa y junta de acceso al filtro posiciones 12 y 13.

• Extraer y sustituir tanto el filtro como el o’ring posiciones 14 y 15. Asegurarse de que el o’ring quede colocado en la posición correcta ya que de esto depende el correcto funcionamiento de la unidad.

• Colocar la junta, tapa y bulones posiciones 11,12 y 13.

• Colocar en sentido horario el tapón de drenaje posición 8 con una llave francesa.

• Llenar la bomba con aceite hidráulico 68 o T68 de Shell hasta ¾ del nivel según el indicador posición 10.

• Colocar en sentido horario el tornillo de llenado posición 9 con una llave francesa.

• Accionar la máquina y hacer funcionar la bomba de vacío durante unos minutos a fin de verificar que no se presenten pérdidas.

• Desconectar nuevamente tanto la llave termo magnética como la fuente de alimentación de la unidad.

• Colocar la tapa de acceso a la bomba posición 4 con los tornillos posición 5.

• Colocar la tapa posterior de la unidad posición 6 con los tornillos posición 7.