# Liofilizador

Recomendaciones nave operativa/sala de máquinas para Liofilizador.

Contenido

Liofilizador	1

Ubicación general de la máquina (GMP básico):	2

Dimensiones mínimas de la sala:	2

Espacios libres obligatorios	2

Piso y estructura:	2

Piso	2

Revestimiento	2

Condiciones ambientales de la sala:	3

Temperatura ambiente	3

Humedad relativa	3

Ventilación y disipación térmica	3

Instalación eléctrica:	3

Sistema de vacío: (zona sensible)	4

Drenaje/Desagüe:	4

CHECKLIST/HOJA DE RELEVAMIENTO:	4

ELECTRICIDAD	4

REFRIGERACIÓN / RECHAZO DE CALOR	4

SISTEMA DE VACÍO	4

DRENAJES	4

PISO Y ESTRUCTURA	5

SEGURIDAD / NORMATIVA	5

# Ubicación general de la máquina (GMP básico):

La sala NO es un galpón genérico.
Debe utilizarse como sala de proceso industrial controlado.

En caso de ser posible:

- Uso exclusivo o semi-exclusivo del liofilizador.

- Acceso restringido (operarios autorizados)

No compartir con:

- calderas

- compresores

- equipos de refrigeración

(o cualquier otro tipo de maquinaria que genere vibraciones y/o calor en el área)

# Dimensiones mínimas de la sala:

- Equipo: hasta 4,5 m largo x 2,2 m ancho x 2,8 m alto.

- Peso: hasta 5.000 kg.

## Espacios libres obligatorios

Se recomienda tener en consideración como mínimo las siguientes medidas:

- Frente (operación): 1,5 m

- Laterales: 1,0 m (cada lado)

- Parte trasera: 1,0 – 1,2 m

- Altura libre sobre equipo: ≥ 0,8 – 1 m

Las recomendaciones mínimas anteriormente mencionadas se piensan a futuro y se basan en el mantenimiento de las bombas de vacío, posible acceso a la zona de refrigeración, acceso a desmontajes de tapas, sensores, válvulas Etc.

# Piso y estructura:

## Piso

Se recomienda que el piso este conformado por hormigón armado del tipo industrial.  Pensando en el peso y las dimensiones de la primer maquina el piso debe tener una capacidad de soportar al menos 1.500 kg/m2 (en caso de ser posible mayor, debido a que a futuro se piensa anexar otra máquina de mayor porte). Con respecto al nivelado una tolerancia de ±2 mm.

cualquier deformación afecta:

- sellos

- puertas

- cámaras

Revestimiento

En cuanto al revestimiento se aconseja, Epoxi, poliuretano sanitario, antideslizante (fácil limpieza)

# Condiciones ambientales de la sala:

## Temperatura ambiente

La temperatura ideal de la nave operativa ronda en los 18–25 °C.

La temperatura máxima tolerable no debe ser superior a los 30 °C.

Ante temperaturas más elevadas a las recomendadas se espera un peor rendimiento del sistema de refrigeración, lo que afecta directamente al CONSUMO, CICLOS Y LA VIDA UTIL DEL EQUIPO.

## Humedad relativa

En caso de ser posible controlarla instalando un deshumidificador. El caso IDEAL es que la humedad sea < 60 %.

En caso contrario (no disponer del equipo o fondos momentáneamente), se debe ser consciente que a mediano o largo plazo altos valores de humedad van a generar problemas en la bomba de vacío, en condensación externa y posiblemente problemas de corrosión localizada.

## Ventilación y disipación térmica

Ítem importante que puede evitar problemas a futuro.

Uno de los Requisitos importantes para la sala/nave operativa es que posea ventilación forzada o natural cruzada.

Una correcta renovación de aire debe ser suficiente para: motores, condensadores, bombas, etc.

(en caso de que el condensador no sea remoto la sala debe evacuar MUCHO CALOR)

Recomendación:

- Extracción mecánica (ventilación/ventiladores industriales)

- Distintos tipos de rejilla. Tanto rejillas altas, como rejillas bajas.

Las consecuencias de una mala ventilación son similares a las de malas temperaturas en el ambiente, afecta directamente a que bajan las eficiencias, aumentan FALLAS, CONSUMOS, CICLOS Y LA VIDA UTIL DEL EQUIPO.

# Instalación eléctrica:

Según la ficha técnica se van a necesitar:

- Voltaje: 380 V (trifásico estable)

- 50–60 Hz (configurable).

- Potencia instalada: 20 – 45 kW (según capacidad)

- Consumo promedio: 15 – 35 kWh por ciclo.

La sala debe poseer:

- Alimentación trifásica estable

- Tablero eléctrico exclusivo para el liofilizador

- Protecciones: Interruptor general, térmica, disyuntor, etc.

- Puesta a tierra real (< 5 ohm ideal)

- Estabilizador o protección CONTRA PICOS.

# Sistema de vacío: (zona sensible)

En su uso diario/continuo es normal que las bombas de vacío no solamente generen calor, sino también pueden llegar a emitir gases/vapores. Al requerir INSPECCION diaria (preferentemente durante el primer tiempo de uso de la maquina) y mantenimiento frecuente, se recomienda no solo acceso cómodo frontal y lateral si no también una bandeja de contención de aceite para casos de emergencia.

Otra posible implementación seria un sistema de ventilación localizada, asi también como de cambio de aceite y desmontaje total.

# Drenaje/Desagüe:

Es obligatorio prever un sistema de desagüe no solo para limpieza si no para posibles condensados. Preferentemente de acero inoxidable o PVC sanitario, con la pendiente correcta (evitar mangueras improvisadas y desagüe a piso sin control).

# CHECKLIST/HOJA DE RELEVAMIENTO:

## ELECTRICIDAD

- Alimentación trifásica 380 V confirmada

- Potencia disponible ≥ potencia instalada del equipo

- Tablero eléctrico exclusivo

- Protecciones térmicas y magnéticas

- Disyuntor diferencial

- Puesta a tierra medida

## REFRIGERACIÓN / RECHAZO DE CALOR

- Ventilación natural suficiente

- Extracción forzada (si aplica)

- Temperatura ambiente admisible

- Espacio libre ≥ 1 m alrededor

- No hay recirculación de aire caliente

## SISTEMA DE VACÍO

- Tipo de bomba (rotativa / Roots)

- Capacidad adecuada al volumen

- Ventilación de la bomba

- Acceso para mantenimiento

- Escape canalizado

- Control de aceite

## DRENAJES

- Drenaje cercano

- Pendiente correcta

- Material sanitario

## PISO Y ESTRUCTURA

- Capacidad de carga suficiente

- Piso nivelado

- Sin fisuras

- Amortiguación de vibraciones

## SEGURIDAD / NORMATIVA

- Paradas de emergencia accesibles

- Señalización visible

- Iluminación suficiente

- Orden y limpieza (GMP)

- Manuales disponibles