Liofilizador

Contenido

¿Qué es un liofilizador industrial y qué hace exactamente?	2

¿CÓMO LO HACE?	2

Etapa 1: Congelación profunda	2

Etapa 2: Secado primario (liofilización propiamente dicha).	2

Etapa 3: Secado secundario.	2

Componentes clave del liofilizador (según ficha técnica).	2

Cámara de secado:	2

Sistema de refrigeración:	2

Sistema de vacío:	3

Condensador de hielo:	3

Sistema de control:	3

Capacidades típicas :	3

Comentarios y observaciones puntuales	3

1.Bajar la presión	3

2.Extraer el vapor de agua	3

3.Mantener estabilidad del proceso	3

¿Por qué rotativa / Roots?	4

Bomba rotativa	4

Roots (booster)	4

Control automático con válvula proporcional	4

Sistema de Refrigeración	4

1.Congela el producto	4

2.Enfría el condensador de hielo	4

Refrigerantes (R404A / R507 / CO₂)	5

R404A / R507	5

CO₂ (R744)	5

Condensador de hielo integrado	5

# ¿Qué es un liofilizador industrial y qué hace exactamente?

Un liofilizador industrial es una máquina que deshidrata productos sin usar calor directo, eliminando el agua por sublimación.

Es decir: el agua pasa de hielo → vapor, sin pasar por líquido.

Esto permite:

- Conservar forma, color, sabor y estructura

- Mantener valor nutricional

- Lograr productos livianos, estables y de larga vida útil

- Rehidratación casi perfecta

Por eso se usa mucho en alimentos premium, farmacéutica, biotecnología y nutracéutica.

# ¿CÓMO LO HACE?

## Etapa 1: Congelación profunda

- El producto se coloca en bandejas de acero inoxidable

- Se baja la temperatura a –40 / –55 °C

- El agua del producto queda totalmente congelada

Acá se “fija” la estructura del alimento.

## Etapa 2: Secado primario (liofilización propiamente dicha).

- Se hace vacío profundo (≈ 0,05 a 1 mbar)

- Se aporta calor controlado muy suave

- El hielo sublima (pasa directo a vapor)

- El vapor se va al condensador de hielo, donde vuelve a congelarse

- Se elimina 80–90 % del agua sin dañar el producto.

(Recordar curva-campana: cambiando presión/temperatura en isobaras la cantidad de agua y vapor es variable 0% – x – 100%).

## Etapa 3: Secado secundario.

- Se sube la temperatura (hasta +60 °C según producto)

- Se eliminan las trazas de agua ligada

- Se logra humedad final muy baja (1–4 %)

- Producto estable, liviano y listo para envasar

# Componentes clave del liofilizador (según ficha técnica).

## Cámara de secado:

- Acero inoxidable AISI 304 o 316

- Bandejas alimentarias

- Sellos de silicona grado alimenticio

## Sistema de refrigeración:

- Compresión mecánica

- Refrigerantes: R404A / R507 / CO₂

- Lleva el producto a temperaturas extremas negativas

## Sistema de vacío:

- Bomba rotativa o rotativa + Roots

- Caudal: 100–300 m³/h

- Válvula proporcional para control fino

Crítico: sin vacío estable, no hay liofilización.

## Condensador de hielo:

- “Atrapa” el vapor de agua

- Evita que llegue a la bomba de vacío

- Dimensionado según carga del lote

## Sistema de control:

- PLC industrial + HMI

- Programación de recetas

- Registro de temperatura, presión y alarmas

- Historial de ciclos (clave para calidad y trazabilidad)

## Capacidades típicas:

- Carga por lote: 50 a 200 kg de producto fresco

- Bandejas: 10 a 30

- Área útil: 5 a 15 m²

- Ciclo: 18 a 48 h

- Potencia instalada: 20 a 45 kW

- Peso: 2 a 5 toneladas

- es equipo pesado, crítico y sensible.

# Comentarios y observaciones puntuales

Capacidad de bombeo: 100 – 300 m³/h. volumen de gas (aire + vapor de agua) es capaz de extraer la bomba por hora, medido a condiciones estándar. (DESDE MI PUNTO LA BOMBA ES MEDIANA/GRANDE). Tendría que tener fácil acceso no solo para visualizar/controlar lubricantes si no también para realizar limpieza mantenimiento y una correcta ventilación.

En liofilización el vacío no es solo para “sacar aire”, cumple 3 funciones críticas:

### 1.Bajar la presión

- Para que el hielo pueda sublimar

- El agua solo sublima a presiones muy bajas (≈ 0,05–1 mbar)

### 2.Extraer el vapor de agua

- El hielo pasa a vapor

- Ese vapor debe ser removido continuamente

### 3.Mantener estabilidad del proceso

- Si el vapor no se extrae → sube la presión

- Si sube la presión → el hielo se derrite

- Si se derrite → arruinas el producto

## ¿Por qué rotativa / Roots?

### Bomba rotativa

- Hace el vacío inicial

- Llega a presiones bajas

- Robusta y confiable

### Roots (booster)

- No hace vacío sola

- Multiplica la velocidad de bombeo

- Ideal cuando hay mucho vapor

En liofilizadores medianos/grandes, rotativa + Roots es casi estándar

## Control automático con válvula proporcional

Esto significa que:

- El PLC no deja el vacío “libre”

- Modula la presión según la etapa:

- Congelación

- Secado primario

Secado secundario

✔ Evita colapsos del producto
✔ Mejora repetibilidad
✔ Protege la bomba

## Sistema de Refrigeración

El sistema de refrigeración es el corazón térmico del liofilizador.

### 1.Congela el producto

- Lleva bandejas y cámara a –40 / –55 °C

- Congelación profunda y uniforme

### 2.Enfría el condensador de hielo

- El vapor de agua se vuelve a congelar ahí

- Si el condensador no está frío → el vapor vuelve a la cámara

Tipo: Compresión mecánica

Es el mismo principio que:

- Cámaras frigoríficas

- Freezers industriales

Pero:

- Más potencia

- Temperaturas mucho más bajas

- Control ultra preciso

Incluye:

- Compresores

- Evaporadores

- Válvulas de expansión

- Controles electrónicos

## Refrigerantes (R404A / R507 / CO₂)

### R404A / R507

- Muy usados en frío industrial

- Excelentes para bajas temperaturas

- Cada vez más regulados (impacto ambiental)

### CO₂ (R744)

- Más ecológico

- Alta presión

- Mayor complejidad técnica

- Requiere instaladores capacitados

## Condensador de hielo integrado

Este componente:

- Atrapa el vapor de agua

- Evita que llegue a la bomba

- Trabaja a temperaturas más bajas que el producto

La frase clave:

“capacidad de captura acorde al volumen de producción”

Significa:

Está dimensionado para la cantidad de agua que vas a sublimar