# Guía de Instalación y Puesta en Marcha Qbo 25-4

## 1. Transporte, Desembalaje y Ubicación

- Movimiento seguro: Utilizá una carretilla elevadora con horquillas largas, introduciéndolas solo en los puntos indicados en el equipo. Los operarios deben mantener una distancia de seguridad durante el traslado.

- Limpieza inicial de la cuba: Antes de cualquier movimiento o conexión, es obligatorio retirar la caja de utensilios y todos los paquetes que vienen dentro de la cuba.

- Nivelación y Espacio: Colocá la máquina en una superficie plana (máximo 2% de inclinación) y regulá los pies (A) para una estabilidad perfecta. Asegurá un pasillo perimetral que permita abrir la puerta del armario al 100% y trabajar con seguridad en la zona de conexiones.

- Ambiente: La temperatura óptima de trabajo debe rondar los 25 °C.

## 2. Conexiones Técnicas Detalladas (Vista Trasera)

## Cada suministro debe contar obligatoriamente con su propio seccionador o válvula de corte.

- Energía Eléctrica (Conexión Z):

  - Protecciones: Debés instalar un interruptor magnetotérmico de Curva D y un diferencial Clase B con sensibilidad de 300 mA (específicos para inversores).

  - Cableado: Es taxativo conectar la toma de tierra y el polo Neutro (N - Azul). Errores aquí pueden dañar de forma irremediable el alimentador y el motor.

- Alimentación de Agua (Conexión T):

  - Presión: Debe estar entre 0,5 y 2 bar. Si tu red supera los 2 bar, es obligatorio instalar un regulador de presión justo antes de la conexión.

  - Calidad: El agua debe estar ablandada a 5-6 grados franceses (50/60 mg/l) para evitar incrustaciones de cal que averíen los circuitos.

- Aire Comprimido (Conexión U):

  - Requisitos: Presión entre 7 y 8,5 bar con un flujo de 50 l/min (10 l/min si no tiene generador).

  - Tratamiento: Tu instalación debe tener filtros para evitar la condensación de agua y aceite dentro de los circuitos neumáticos.

- Descarga General (R):

  - Utilizá un tubo de 1 1/4 pulgada de materiales resistentes a 100 °C y golpes de ariete de 1 bar.

  - Pendiente: El tubo debe tener una caída constante hacia el desagüe y no presentar curvas hacia arriba, para evitar reflujos peligrosos.

## 3. Montaje de Componentes Críticos

- Cilindro de Extrusión: Introducí el cilindro (8) en la boca de salida (11) y apretá el manguito (9) en sentido horario usando la llave de sujeción suministrada.

- Cuchilla: Al colocarla, usá siempre guantes contra cortes. Bloqueala atornillando la manivela (24) de acero manualmente (sin herramientas) para no dañar el soporte.

## 4. Puesta en Marcha y Verificaciones Finales

## Para responder a tu duda: No, el encendido no es todo. Debés realizar estas pruebas de validación antes de procesar alimentos:

- Activación: Girá el interruptor general (B) a ON y pulsá el botón de activación de mandos (M) hasta que la luz azul se encienda.

- Configuración de Pantalla: En el menú "PARÁMETROS", configurá el idioma, fecha y hora.

- Control del Sentido de Rotación (Vital):

  - En modo "MANUAL", seleccioná el utensilio instalado y activá la rotación con "SPÁTULA RAZCLADOR".

  - Verificá visualmente: la espátula debe girar a la DERECHA (horario) y la cuchilla a la IZQUIERDA.

  - Si giran al revés: Un electricista debe invertir las fases en la toma de alimentación. Esto corregirá también la bomba de vacío y el motor de la cuchilla.

- Prueba de Caudal de Agua: Con la tapa y tolva cerradas, iniciá el vacío y el enfriamiento. El manómetro de agua no debe bajar de 0,5 bar de presión residual durante el funcionamiento.

- Sanificación: Realizá una limpieza completa de la cuba y la tapa siguiendo el capítulo de LAVADO antes del primer uso real.

## Recordatorios de seguridad finales:

- Nunca cargues la cuba a más del 70% de su capacidad (máximo 17,5 litros para este modelo).

- Es imprescindible haber realizado el curso de formación de Roboqbo antes de operar la máquina por primera vez.